附件2：

| 市属公园、绿道广场亭廊修缮项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章）： 总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 三亭园荔枝林带荔景亭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木柱 | (1)φ240 杉木立柱 （2）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.726 |  |  |  |
| 2 | 木柱 | (1)钉芯木φ100,钉芯木φ200 (2)钉芯木制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.023 |  |  |  |
| 3 | 木梁 | (1)扶角梁 (2)220*180扶角梁制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.366 |  |  |  |
| 4 | 木梁 | (1)老角梁、仔角梁 (2)250*160老角梁、250*120仔角梁制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.513 |  |  |  |
| 5 | 其他木构件 | (1)雀替 (2)20厚柚木板镂刻 (3)雀替制作安装 （4）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | 副 | 8 |  |  |  |
| 6 | 其他木构件 | (1)吴王靠 (2)90x70杉木,45x30杉木,350x60杉木,80厚杉木,清漆罩面 (3)吴王靠制作安装 （4）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 12 |  |  |  |
| 7 | 其他木构件 | (1)封檐板、挑檐枋 (2)250*80封檐板2，70*120挑檐枋 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.438 |  |  |  |
| 8 | 挂落 | (1)挂落 (2)40*30柚木方木、60*50柚木方木、15*15柚木方木挂落制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 11.04 |  |  |  |
| 9 | 其他木构件 | (1)檩 (2)檐檩φ200及金檩φ200 制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.734 |  |  |  |
| 10 | 其他木构件 | (1)枕头木、檐椽、飞椽 (2)枕头木、70*70檐椽、45*60飞椽制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 1.247 |  |  |  |
| 11 | 其他木构件 | (1)望板(里口木配件)、封沿板 (2)20厚望板(里口木配件)、封沿板制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m2 | 40.518 |  |  |  |
| 12 | 其他木构件 | (1)80厚柚木板匾额 (2)80厚柚木板匾额(含字)制作安装 （3）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m2 | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 屋面卷材防水 | (1)瓦屋面 (2)3厚SBS沥青防水卷材 (3)35厚水泥砂浆 钢丝网 (4)莆田本地红筒板瓦 (5)灰色戗脊(成品) (6)宝顶(成品) | m2 | 40.518 |  |  |  |
| 14 | 安全文明施工费及措施费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 拆除及垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 荔浦段荔枝林带荔涵廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 圆柱 | 1)构件名称、类别：立柱 2)木材品种：杉木 3)构件规格：φ240mm 4）防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 1.33 |  |  |  |
| 17 | 童(瓜)柱 | 1)构件名称、类别：梁上立柱 2)木材品种：杉木 3)构件规格：φ200mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.29 |  |  |  |
| 18 | 矩形梁 | 1)构件名称、类别：木梁 2)木材品种：杉木 3)构件规格：240*200mm、200*160mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.92 |  |  |  |
| 19 | 承椽枋 | 1)构件名称、类别：木枋 2)木材品种：杉木 3)构件规格：240*120、100*120 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 1.29 |  |  |  |
| 20 | 博风板 | 1)断面尺寸：150*25mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 56.48 |  |  |  |
| 21 | 矩形椽 | 1)构件截面尺寸：70*70mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.76 |  |  |  |
| 22 | 望板 | 1)板厚：25mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | ㎡ | 49.715 |  |  |  |
| 23 | 筒瓦屋面 | 1)本地砖红色筒板瓦 2)当地红色瓦片拼接镂花造型 3)35厚水泥砂浆钢丝网 4)SBS防水卷材 5)莆仙式贡银脊正脊 6)莆仙式垂脊 7)砖砌垂脊 | ㎡ | 99.43 |  |  |  |
| 24 | 磉墩 | 1)石料种类：荔枝面芝麻白鼓墩 2)构件规格：φ400mm高250mm | 只 | 8 |  |  |  |
| 25 | 拆除及垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 安全文明施工费及措施费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 荔浦段荔枝林带品荔亭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 圆柱 | 1)构件名称、类别：立柱 2)木材品种：杉木 3)构件规格：φ240mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.55 |  |  |  |
| 28 | 矩形梁 | 1)构件名称、类别：抹角梁 2)木材品种：杉木 3)构件规格：220*180mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 29 | 老角梁、由戗 | 1)构件名称、类别：老角梁 2)木材品种：杉木 3)构件规格：250*160mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.21 |  |  |  |
| 30 | 老角梁、由戗 | 1)构件名称、类别：仔角梁 2)木材品种：杉木 3)构件规格：250*120mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.09 |  |  |  |
| 31 | 承椽枋 | 1)构件名称、类别：木枋 2)木材品种：杉木 3)构件规格：250*80mm、70*120mm、90*130mm 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 32 | 封檐板 | 1)断面尺寸：120*20mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 24.28 |  |  |  |
| 33 | 矩形椽 | 1)构件截面尺寸：檐椽70*70mm、飞椽45*60mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m3 | 0.39 |  |  |  |
| 34 | 望板 | 1)板厚：20mm 2)木材品种：杉木 3)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | ㎡ | 14.97 |  |  |  |
| 35 | 挂落 | 1)做法：详园施YS-12.2大样5、7 2)断面尺寸：580mm高 3)木材品种：杉木 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 6 |  |  |  |
| 36 | 鹅颈靠背坐凳 | 1)做法：详园施YS-12.2大样1、2、3 2)构件芯类形、式样：坚芯式 3)木材品种：杉木 4)防腐油一道，防火涂料三遍、刷仿古漆三遍 | m | 4.9 |  |  |  |
| 37 | 筒瓦屋面 | 1)本地砖红色筒板瓦 2)当地红色瓦片拼接镂花造型 3)35厚水泥砂浆钢丝网 4)SBS防水卷材 5)成品灰色戗脊 6)成品杉木宝顶 | ㎡ | 29.93 |  |  |  |
| 38 | 拆除及垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 安全文明施工费及措施费 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 1号口旁自行车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 木柱 | (1)圆木柱制作安装 (2)Φ250 H=2840/3650 | 根 | 3 |  |  |  |
| 41 | 其他木构件 | 封檐板 | 块 | 4 |  |  |  |
| 42 | 木构 | 所有木构开裂修补及打磨、上仿古漆三遍 | 项 | 1 |  |  | 大缝用木条补，小缝用油灰补 |
| 43 | 防治白蚂蚁 | 所有木构防治白蚂蚁处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 搭设脚手架支撑 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 人工费 | / | 天 | 6 |  |  |  |
| 46 | 垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 3号口旁自行车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 木柱 | (1)圆木柱制作安装 (2)Φ250 H=3650 | 根 | 3 |  |  |  |
| 48 | 其他木构件 | 封檐板 | 块 | 4 |  |  |  |
| 49 | 木构 | 所有木构开裂修补及打磨、上仿古漆三遍 | 项 | 1 |  |  | 大缝用木条补，小缝用油灰补 |
| 50 | 防治白蚂蚁 | 所有木构防治白蚂蚁处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 | 搭设脚手架支撑 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 人工费 | / | 天 | 5 |  |  |  |
| 53 | 垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |

| 5号口旁自行车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 木柱 | (1)圆木柱制作安装 (2)Φ250 H=3650 | 根 | 4 |  |  |  |
| 55 | 其他木构件 | 封檐板 | 块 | 4 |  |  |  |
| 56 | 木构 | 所有木构开裂修补及打磨、上仿古漆三遍 | 项 | 1 |  |  | 大缝用木条补，小缝用油灰补 |
| 57 | 防治白蚂蚁 | 所有木构防治白蚂蚁处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | 搭设脚手架支撑 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 | 人工费 | / | 天 | 5 |  |  |  |
| 60 | 垃圾清运 | / | 项 | 1 |  |  |  |

注：1、以上所需木材须是经过防腐、脱水处理的杉木；

2、修缮范围包含但不限于以上清单内容，意向供应商可根据现场实际情况，增加其他内容，但总费用不得超过最高限价28万元（含税）；

3、清单的综合单价含材料费、措施费用、辅材费用、人工费用、运输费、税金、风险等一切费用。该综合单价报价作为结算单价，供应商应在报价时综合考虑；

4、本项目结算采取最终报价限额，结算总价若超过最终报价，超出部分由最终选择对象承担，低于最终报价，按实结算。