- 饮水机参数要求：

| 产品尺寸(宽×厚×高mm) | 不小于503×495×1657 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 不高于220V AC/50Hz |
| 额定功率 | 不高于3200W |
| 加热功率 | 不高于3000W 步进式加热 |
| RO膜规格 | 不低于800G |
| 净水制水量 | 不低于114L/h |
| 热水制水量 | 不低于30L/h |
| 温水箱容量 | 不低于10L |
| 热水箱容量 | 不低于32L |
| 水箱抑菌 | 具备浸没式UV杀菌 |
| 管路抑菌 | 具备管路热环流杀菌+冷热共用管路杀菌 |
| 水质监测 | 具备水质TDS值实时监测显示 |
| 水嘴配置 | 具备不低于2个，左出冷、热水，右仅出热水 |
| 水嘴流速 | 不低于2L/m |
| 适用自来水水压 | 0.1~0.35MPa |
| 适用自来水水温 | 5~38℃ |
| 取水水温提示 | 具备水温显示，冷水，热水灯带显示 |
| 物联网IoT远程监控 | 具备远程查看、控制，用水用电记录 |

1、具备采用5级6滤芯过滤系统：大纳污量，高效滤除原水中的细菌、病毒、重金属、抗生素等有害物质；

2、具备常温水箱配备UV抑菌系统，定时自动杀菌，细菌无法在水箱内部滋生，杜绝存水长期不取用引发的水质恶化；具备管路热环流杀菌技术，内部管路定时自动热水循环高温杀菌；

3、具备左水嘴可同时取冷、热水，采用冷热水共用水路、水嘴设计，每次取用热水，亦是对水嘴进行高温杀菌，右水嘴专出热水、采用高端触摸按键取水；

4、具备内置水质TDS监测模块，出水TDS实时显示，出水水质不良自动报警；

5、不低于32L大容量热胆，不高于3kw步进式加热，每小时最大热水量可达不低于58L；具备真空隔热板保温，高效节能，日待机功耗不高于2度；

- 6、具备人性化设计：取水红蓝色灯带提示，水箱可一键排空；

- 具备物联网，无需APP，通过微信关注公众号即可远程查看操作机器，一键报修。

二、参考样式：